Balance de précision avec fonction de compteur

Model NO.   CTS-3000

CTS-6000

Mode d'emploi

CTS-3000/6000-en V5.0-2006

Table des matières

I. Aperçu ----------------------------------------(1)

II. Instructions importantes-----------------------(1)

III. Fonctions des touches------------------------(2)

IV. Instructions de service -----------------------(3)

I.   Aperçu

Le ”CTS Series Electronic Counting Scale” dispose de détecteurs de précision et de la plus nouvelle technologie sur micropuce. Cette balance a été développée et fabriquée tout particulièrement pour un pesage exact avec fonction de compteur. Les instructions suivantes vous seront utiles pour le maniement de cette balance. Vous trouvez des renseignements supplémentaires sous www.myweigh.com

II.  Instructions importantes avant l'usage de la balance

- Protégez la balance contre l'eau/l'humidité et les températures extrêmes.

- Ne laissez pas tomber la balance et ne dépassez JAMAIS le poids maximum !

- Si les piles sont faibles ou si la balance s'éteint automatiquement, chargez, s'il vous plaît, les piles pendant 12 heures. Tout chargement incomplet pourrait endommager les piles.

- Posez la balance, avant l'usage, sur une surface solide et orientez les "pieds" règables en hauteur pour que la balance se trouve bien à plat.

- Conditions de travail :

a)  La température de régime devait se trouver entre 0°C~40°C.

Source de courant : CA 220V±10% ou CD6V1.5A.h  piles NiH.

1

III.   Fonctions des touches

0

9

～       :  touches de numéro

: touche - à point décimal

: Appuyez sur cette touche, si une valeur est affichée    bien que rien ne se trouve sur le plateau de la  balance, alors la balance affiche à nouveau  zéro.

: Appuyez sur cette touche pour soustraire le poids d'un  récipient.

M+

: Appuyez sur cette touche pour que le nombre des objets comptés soit affiché. (voir VIII)

g

M+

: Pour effacer la valeur sauvegardée, il suffit d'appuyer à nouveau sur cette touche.

N

: Pour effacer le nombre maximal entré, il suffit d'appuyer sur cette touche.

N

C

: Pour entrer la quantité maximale pour cette fonction de comptage,  il suffit d'appuyer sur cette touche.

: Pour remettre l'affichage sur zéro,  il suffit d'appuyer à nouveau sur cette touche.

g

N

: Actionnez cette touche pour connaître le nombre des pièces d'une quantité sur un poids connu.

: Touche permettant de connaître le poids moyen

2

IV. Instructions de service

(I) Mise en marche -

Enlevez tous les objets du plateau de pesage.  Mettez le commutateur du côté droit de la balance sur “ON” pour allumer la balance. La balance effectue rapidement un test automatique et entre ensuite en mode de pesage normal.

(II) Mise à l'arrêt -

Mettez le commutateur sur “OFF” pour éteindre la balance.

(III) Fonction Zéro

Plage zéro : + 2% de la capacité max.

Appuyez sur la touche         pour remettre l'affichage sur zéro, si l'affichage indique une valeur, même si rien ne se trouve sur le plateau de la balance.

(IV)  Fonction tare -

Mettez un récipient sur le plateau de la balance, appuyez alors         pour ignorer le poids du réservoir et pour mettre l'affichage sur 0.  Si la valeur affichée est stable, une flèche sur l'affichage indique le symbole            . Mettez maintenant les objets à peser dans le récipient. La balance affiche seulement le poids des objets sans prendre en considération le poids du récipient. Enlevez le récipient de

3

la balance; l'affichage indique la valeur brute négative du récipient. Appuyez à nouveau sur la touche - tare pour quitter le mode tare.

(V) Comptage à l'aide d'un poids connu

g

N

Entrez le poids d'un objet en appuyant sur les touches numériques.   Appuyez ensuite sur la touche      pour confirmer l'entrée.

A présent, disposez les objets à compter sur la balance. L'affichage „Total Count (pcs)“ (comptage total des pièces) indique le nombre de pièces exact. Appuyez sur la touche C pour effacer à nouveau la valeur entrée.

(VI) Comptage et détermination du poids moyen par pièce

- Mettez les objets comptés dont vous voulez déterminer le poids moyen sur le plateau de la balance.

- Entrez le nombre des objets par les touches numériques. Le chiffre qui a été entré en dernier lieu clignote sur l'affichage „Unit Weight“ (poids de l'unité) .

- Appuyez sur la touche       de confirmation. Le poids moyen déterminé est affiché sur ”Unit Weight“ .  En plus, l'affichage „Total Count (pcs)“ indique le nombre d'objets que vous avez posés sur la balance.  Vous pouvez mettre d'autres objets (du même type.) sur le

4

- plateau de la balance. La balance vous indique le poids respectif et le nombre de pièces. Il suffit d'appuyer sur la touche C pour effacer le nombre entré.

(VII) Contrôle du comptage

Vous pouvez déterminer un nombre pour contrôler la quantité à compter. Si la quantité des objets sur la balance dépasse le nombre qui a été défini préalablement, une alarme acoustique est déclenchée.

N

N

Détermination de la quantité maximale : Entrez le nombre d'essai souhaité et appuyez ensuite sur la touche     . Continuez alors l'opération de comptage suivant la description  (VI) . Pour effacer le nombre maximal, il suffit d'appuyer        .

(VIII)  Totalisation des quantités comptées

M+

g

M+

M+

Appuyez      pour entrer et      pour effacer les valeurs sauvegardées.

1.  Appuyez sur la touche      dès qu'une opération de comptage est terminée et que le nombre total a été indiqué sur l'affichage.  Sur l'affichage „Weight“ apparaît

5

alors le numéro de sauvegarde (××× représente la totalité des opérations de comptage, il peut y avoir  99 totalisations au maximum.  Si la somme dépasse 999999,  “OL” est affiché). Appuyez alors sur la touche  C et recommencez l'opération.

g

M+

2. Appuyez sur la touche      pour effacer les valeurs sauvegardées.

(IX)  Sélection des paramètres de filtrage

Vous pouvez régler le temps nécessaire à la balance pour obtenir une indication stable en modifiant les paramètres de filtrage. Mettez la balance en marche et appuyez sur la touche -         jusqu'à ce que le test automatique soit terminé et que le paramètre de filtrage actuel soit indiqué sur l'affichage. Appuyez sur la touche          pour sélectionner le paramètre et             de  confirmation („nb X“ : si la valeur X est élevée, l'affichage sera d'autant plus rapide ).

(X)  Section zéro et section zéro affichée

0

1) Sélection de la section zéro. Mettez la balance en marche et appuyez sur la touche           jusqu'à ce que “0.0d” ou

6

“0.5d”, “1.0d”, ”1.5d”, “2.0d”, “3.0d” apparaissent sur l'affichage. Appuyez       pour modifier la valeur et         pour confirmer la sélection.

2) Sélection de la section zéro affichée. Dès que vous aurez confirmé la valeur de la section zéro, l'affichage indique “Zero-S” (désactivé) ou “Zero-L” (“ 0” est indiqué, si la valeur se trouve dans la plage ±3d ). Appuyez       pour modifier le réglage et            pour confirmation.

3) Sélectionnez si “0” doit être affiché ou si le poids se trouve dans la plage  –30d~0.0d ).  Appuyez          et sélectionner “ 30d OFF” ou “ 30d ON” ,  appuyez         pour confirmer.

(XI) Choix de la résolution

Allumez la balance et appuyez sur la touche        jusqu'à ce que la résolution qui a été sélectionnée jusqu'à présent apparaisse sur l'affichage. Appuyez       pour modifier la résolution et confirmez avec         .

(XII)  Comptage et moyenne automatique

3

Allumez la balance et appuyez sur la touche      jusqu'à ce

7

que  “div” (counting division) ou “Code” (counting ISN) soient affichés. Appuyez         pour modifier les réglages et    	pour confirmer. Alors  “OFF” (moyenne automatique Arrêt) ou “ON” (moyenne automatique Marche) apparaissent.  Sélectionnez avec       et confirmez avec        .

(XIII)  Eclairage de l'affichage

1

Allumez la balance et appuyez sur la touche       jusqu'à ce qu'apparaissent sur l'affichage “AUTO” (allumage et extinction automatique de l'éclairage) ou “OFF” (éclairage 	éteint en permanence) ou “ON” (éclairage allumé en permanence). Appuyez sur la touche        pour modifier les réglages et     la touche         pour confirmer la sélection.

XIV)  Détermination de la vitesse de transfert (en option)

2

Allumez la balance et appuyez sur la touche         jusqu'à ce que le débit en bauds du préréglage soit affiché.  Sélectionnez le débit  (2400 4800 ou 9600) en appuyant sur la touche      et confirmez votre choix en appuyant sur        . Sélectionnez à présent en appuyant sur la touche         le mode de transfert

8

(“ST“— édition des données  si la valeur pesée est stable ou „Co“ — continuer  l'édition des données) et confirmez à nouveau avec         .

Formats de transmission RS-232

Débit en bauds : 2400、4800、9600

Chiffre binaire : 8

Parité	 	 : N (None = néant)

Bit d'arrêt	  : 1

Code		: ASCII

Format des données:

G=GROSS  N=NET

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEAD |  |  |  |  |  | DATA |  |  |  |  |  |  |  | UNIT |  | CR |  |
| G/N | . | W | . |  | : | +/- |  |  |  |  |  |  |  | (K) | g | CR | LF |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HELD |  |  |  |  |  | DATA |  |  |  |  |  |  |  | UNIT |  |  |  |  | CR |  |
| U | . | W | . |  | : | + |  |  |  |  |  |  |  | g | / | p | c | s | CR | LF |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HELD |  |  |  |  |  | DATA |  |  |  |  |  |  |  | UNIT |  |  | CR |  |
| T | o | t | a | l | : | + |  |  |  |  |  |  |  | p | c | s | CR | LF |

9

Exemple:

G.W.: +   100g

U.W.: +    0.2g/pièces

Total: +    500 pièces

(XV)  Calibrage externe

Effectuez un calibrage de la balance, si elle ne pèse pas correctement.

1)Allumez la balance et appuyez sur la touche      jusqu'à ce que  „CAL“ soit affiché. Appuyez à nouveau          et „0“ est affiché.

2) Mettez le poids (2/3 du poids maximal est nécessaire pour effectuer le calibrage, unité : kg) sur la balance.  Entrez la valeur du poids de calibrage par les touches numériques (Unité : kg !)  (P. ex. poids max. = 3kg, si le poids doit être 2kg , alors entrez „2“ par les touches numériques).

3) Si l'affichage est stable, confirmez l'entrée avec            . A présent, le calibrage est terminé. (Un calibrage externe ne peut pas être effectué, si l'écart est

10

supérieur à ± 10% de la capacité maximale).

(XVI)  Chargement des piles

Si la tension des piles est trop faible, l'indication  „LOW POWER“ (puissance faible) est affichée. Eteignez alors la balance et rechargez complètement les piles, sinon la balance s'éteint automatiquement. Pendant le chargement, une petite lampe DEL jaune est allumée. Dès que les piles seront complètement rechargées, une lumière rouge s'allume. Il faut environ 12 heures pour le chargement complet des piles. Pour vous assurer que les piles sont vraiment complètement chargées, nous vous recommandons d'attendre encore 3-4 heures.

11